# 招标需求说明书

项目名称：船用管路系统采购项目

项目编号：ZB-2026-0342

招标单位：XX造船厂

发布日期：2026年5月10日

# 一、项目概况

本项目为某型散货船管路系统采购，包含管材、阀门、法兰及附件。船舶总吨位约 35,000 DWT，航行区域为无限航区。管路系统涵盖机舱冷却水系统、压载水系统、消防水系统及舱底水系统。

# 二、采购范围

1. 无缝钢管、不锈钢管、紫铜管等管材

2. 蝶阀、截止阀、止回阀、安全阀等阀门

3. 平焊法兰、对焊法兰等连接件

4. 管路支架、吊架等附件

# 三、交付要求

交付时间：合同签订后 60 天

交付地点：XX造船厂码头仓库

质保期：验收合格后 24 个月

# 四、资质要求

1. 具有 CCS（中国船级社）工厂认可

2. ISO 9001 质量管理体系认证

3. 近三年同类项目业绩不少于 3 个

# 五、评标方法

综合评分法（商务 30% + 技术 50% + 价格 20%）

# 六、投标文件要求

投标文件应包含以下内容：

- 投标函

- 法定代表人授权书

- 报价明细表

- 技术规格响应表

- 资质证明文件

- 业绩证明

- 售后服务方案

# 七、技术规格要求

7.1 管材要求

碳钢管符合 GB/T 8163，不锈钢管符合 GB/T 14976，铜管符合 GB/T 1527。所有管材需提供材质证明书及船级社产品检验证书。

7.2 阀门要求

蝶阀符合 GB/T 21385，截止阀符合 GB/T 12233，止回阀符合 GB/T 12235。阀门需通过船级社型式认可。

7.3 连接件要求

法兰符合 GB/T 9119（平焊）及 GB/T 9115（对焊），螺栓螺母符合 GB/T 5782/GB/T 6170。

7.4 检验与试验

所有产品出厂前需进行水压试验，试验压力为公称压力的 1.5 倍。管材需逐根进行外观尺寸检查。

# 八、投标截止时间

2026年6月15日 14:00（北京时间）

递交地点：XX造船厂采购部办公室